# low-altitude-manet-ai3.cc 分析报告

基于申请书、调研3与第1章核心理论的交叉分析

生成时间：2026年10月8日

# 一、low-altitude-manet-ai3.cc 是否成功实现了下三层功能？

## 1.1 总体结论

结论：下三层核心功能已实现，协议栈配置规范、场景化传播模型设计合理。

OSI下三层在NS-3中的对应实现如下表：

| OSI层次 | 协议栈组件 | 实现状态 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理层 | WiFi 802.11n 传播延迟模型 传播损耗模型 TxPower/RxSensitivity | 已实现 已实现 已实现 已实现 | @ 2.4GHz, BAND_2_4GHZ, 20MHz ConstantSpeedPropagationDelayModel 场景化切换：Friis/ThreeLogDistance/雨衰 20dBm(默认), -96dBm灵敏度 |
| 数据链路层 | AdhocWifiMac 速率控制 | 已实现 已实现 | MANET自组网模式, 802.11 DCF UAV2: MinstrelHt自适应; 其余: HtMcs0固定 |
| 网络层 | AODV路由 IP协议栈 | 已实现 已实现 | Hello=1.0s, RreqRetries=5, ActiveRouteTimeout=10s 10.1.1.0/24, UDP/ICMP全栈 |

## 1.2 关键功能详解

### 物理层 (PHY) —— 传播模型与场景化配置

代码第378-432行实现完整PHY层：

WiFi标准：802.11n @ 2.4GHz (WIFI_STANDARD_80211n)，信道宽度20MHz

传播延迟：ConstantSpeedPropagationDelayModel，光速计算

传播损耗（场景化切换）：

— 场景0(LOS): FriisPropagationLossModel，指数2.0自由空间损耗

— 场景1(NLOS): ThreeLogDistancePropagationLossModel，三段式指数(2.0/3.5/5.0)

— 场景2(干扰): Friis + 干扰节点UDP洪水流量

— 场景3(降雨): Friis + ITU-R P.838近似 (0.02 dB/km @ 2.4GHz, 25mm/h)

发射功率：默认20dBm，场景3降至12dBm模拟雨衰补偿

接收灵敏度：-96dBm，定义最小可接收功率门限

### 数据链路层 (MAC) —— Ad hoc模式与介质访问

AdhocWifiMac：摒弃AP-STA基础设施，直接支持节点自组网（契合MANET核心理论）

继承802.11 DCF：CSMA/CA + 二进制指数退避，处理隐藏/暴露终端问题

速率控制差异化：UAV2(节点1)用MinstrelHt自适应高码率，其余用HtMcs0固定

### 网络层 (Network) —— AODV按需距离向量路由

AODV协议（RFC3561）：MANET经典路由协议（契合第1章第110-111页）

参数配置：HelloInterval=1.0s, AllowedHelloLoss=2, RreqRetries=5, ActiveRouteTimeout=10.0s

InternetStackHelper集成IP/ICMP/UDP全协议栈，地址10.1.1.0/24

Hello机制已启用(EnableHello=true)，支持proactive邻居发现

## 1.3 存在的不足

• RTS/CTS阈值未调整，依赖默认值

• 仅2.4GHz单一频段，无法实现申请书要求的跨频协同

• MAC重传次数、ACK超时等参数使用默认值

# 二、现有实验结果是否契合作申请书中预期结果？

## 2.1 总体评价

高度契合"特征感知"基座阶段，部分契合后续AI处理链；预估完成约60-70%的仿真基础功能。

## 2.2 高度契合（已完成）

申请书预期目标与仿真实现的对照：

| 申请书预期 | 现有仿真实现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 三大环境场景物理仿真 | 4个场景参数(LOS/NLOS/干扰/降雨) | 场景化传播模型+标签输出，契合物理仿真创新点 |
| 障碍遮挡识别 | 场景1虚拟建筑+中点遮挡判定+NLoS标签 | 契合DeepMIMO/RadioMapSeer/WAIR-D格式 |
| 同频干扰识别 | 场景2干扰节点+UDP洪水攻击 | FlowMonitor定量观测SINR下降 |
| 降雨扰动建模 | 场景3 ITU-R P.838近似(0.02dB/km) | 参数化结构，毫米波扩展时衰减系数可增50-100倍 |
| 无线观测数据采集 | RSSI日志+环境快照+路径损耗时序 | 1Hz~10Hz多采样率，PHY层信号完整记录 |
| 多节点分布式拓扑 | 4 UAV + 2 GS(+1干扰源) | 多站观测基础概念框架 |
| 轨迹数据输出 | ai3-trajectory-carla.csv (10Hz) | 契合CARLA双目视觉数据集格式 |
| 公开数据集兼容 | DeepMIMO/RadioMapSeer/WAIR-D/CARLA | 列名与结构一一对应 |

## 2.3 部分契合/有待深化

申请书预期目标、现有状态及差距分析：

| 预期目标 | 现有状态 | 差距分析与建议 |
| --- | --- | --- |
| 跨频段协同感知 | 仅2.4GHz | 申请书要求Sub-10GHz+毫米波融合。建议：增加5.8GHz/28GHz ChannelSettings |
| 空间插值/网格化Radio Map | 数据已生成，算法未实现 | CSV有约1500条数据点。建议：叠加Kriging或RadioUNet生成连续地图 |
| 时延扩展、多普勒频移 | 未显式采集 | 仅采集RSSI；FlowMonitor有平均端到端时延，但无PHY层CSI时延扩展 |
| AI模型训练与推理 | 数据集就绪，模型未训练 | 可直接供RadioUNet/LocUNet/SegDiff训练，但训练环节尚未完成 |

## 2.4 尚未实现（差距较大）

• 毫米波频段仿真：未添加28GHz/60GHz，无法进行雨衰差异对比、多频联合判别

• 时序预测/动态推演：无增量式学习或时序预测模型（LSTM/Transformer）

• 完整AI分类器：仅有带标签数据，无训练好的LoS/NLoS分类器或无线电图生成模型

# 三、综合结论与评分

## 3.1 分项评分

| 评价维度 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 下三层协议栈完整性 | 4/5 | PHY/MAC/Network完整，AODV+AdhocWiFi配置规范，契合MANET核心理论 |
| 环境场景仿真能力 | 4/5 | 4场景覆盖遮挡/干扰/降雨；遮挡判定为中点法(90%精度，低开销) |
| 数据采集与数据集兼容 | 5/5 | 6类输出文件，深度契合4大数据集格式，可直接用于AI训练 |
| 跨频段/多频协同 | 1/5 | 仅2.4GHz单一频段，与申请书核心目标差距较大 |
| AI/深度学习验证 | 2/5 | 数据集就绪但未进入训练-验证-推理环节 |
| 空间态势生成 | 2/5 | 离散点已采集，缺空间插值→网格地图→动态更新链条 |

## 3.2 一句话总结

low-altitude-manet-ai3.cc 是一套扎实的基础仿真平台，成功完成了低空MANET下三层通信协议栈的完整搭建，并生成了结构良好、格式标准（契合调研3中4大数据集规范）的仿真数据集。它很好地支撑了申请书中"物理仿真与数据驱动环境状态映射建模"的技术创新点，以及"多频多站特征感知"阶段的基础数据底座。但在跨频段配置、AI模型训练推理、空间插值/态势图生成等上层功能上，仍需后续迭代扩展。

## 3.3 后续建议

（一）近期可快速实现（1-2周）

1. 扩展PHY配置，增加5.8GHz/毫米波频段ChannelSettings，实现双频段并发采集

2. 改进NLoS判定算法，替换为射线-立方体精确相交测试

3. 用ai3-trace-deepmimo.csv训练简单LoS/NLoS分类器验证数据质量

（二）中期需攻关（1-2个月）

4. 实现空间插值算法(Kriging/RadioUNet)，生成连续Radio Map

5. 增加多普勒频移、时延扩展等多径特征采集

6. 增加I/Q采样记录模块，契合CardRF/RadioML数据集需求

（三）远期目标（3-6个月）

7. 构建跨频段特征融合模型，实现Sub-6GHz与毫米波互补利用

8. 实现增量式时序预测模型，支撑动态推演与风险预警

9. 对接联邦学习框架，实现分布式UAV节点协同模型训练